嵊州市人民医院传染病智能监测预警前置软件采购参数要求

1.总体要求:根据《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》要求，同步院内信息系统传染病相关诊疗数据至前置软件数据库，实现与前置软件的交互功能。

2.接口改造内容：

| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据集对接 | 完成如下数据上传： - 患者基本信息； - 诊疗活动信息； - 门诊就诊记录； - 门（急）诊留观记录； - 西医门（急）诊病历； - 中医门诊病历； - 西医门（急）诊处方； - 西医门（急）诊处方明细； - 入院记录； - 住院首次病程记录； - 住院日常病程记录； （12）住院医嘱； (13) 出院记录； (14) 住院病案首页； (15) 检查报告； (16) 检查报告项目； (17) 检验报告； (18) 检验报告项目； (19) 传染病报告卡； (20) 死亡信息； (21) 医院信息系统用户信息； (22) 医院信息系统科室。 |
| 2 | 消息交互 | 消息交互内容：HIS系统实现与前置软件单点登录、消息交互。 |
| 3 | 单点登录API接口 | （1）获取私钥 API 接口 接口说明：通过医疗机构的授权码license，获取APISecretKey私钥，在调用单点登录时携带该Key值，实现单点登录。接口通过医院信息系统的B端（B/S系统）或C端（C/S系统），调用医生电脑的前置软件客户端的API接口。 （2）单点登录 API 接口 接口说明：根据获取私钥API接口获得的secretKey，加上用户id，实现单点登录。集成单点登录API接口的前提是，医疗机构已实现全院用户信息表base_user数据同步。 接口通过医院信息系统的B端（B/S系统）或C端（C/S系统），调用医生电脑的前置软件客户端的API接口。 |
| 4 | 消息查阅API接口 | （1）获取私钥 API 接口 接口说明：通过医疗机构的授权码license，获取APISecretKey私钥，在调用消息查阅接口时携带私钥，实现安全认证。私钥有效期为7天。和单点登录接口有区别，本接口通过医院信息系统的Server端，调用前置软件Server端的API接口。调用时建议单线程调用。 （2）消息查阅 API 接口 接口说明：医疗机构携带APISecretKey私钥和查询条件，调阅前置软件产生的消息提醒。和单点登录接口有区别，本接口通过医院信息系统的Server端，调用前置软件Server端的API接口。调用时建议单线程调用，多线程调用时，可能会有消息顺序错乱的风险。 |

3.硬件要求如下：

三级医院传染病智能监测一体机配置

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 鲲鹏平台 | 1 X 12*3.5英寸/EXP扩展/L6平台/2*(鲲鹏920 5220,32Core@2.6GHz,8DIMM)/4*GE/21Q2-EI平台 |
|  | 内存 | 4 X 64GB/DDR4/RDIMM内存-ECC |
|  | SATA/SAS SSD | 1 X 1.92TB-SATA SSD-读取密集型-2.5寸（如需做RAID另加一块硬盘） |
|  | RAID | 1 X 无缓存RAID卡/支持RAID 0,1,10/支持边带管理 |
|  | 网卡 | 1 X TM280板载灵活网卡-25GE/10GE光口-4端口-SFP28(不含光模块) |
|  | IO模组 | 1 X 16X SLOT (PCIE X16) +16X SLOT (PCIE X8)-RISER1&2 模组 |
|  | 电源模块 | 2 X 电源模块/服务器白金900W PAC900S12-B2版本交流电源/02312XWK |
|  | 服务器配件 | 2 X 硬盘转接支架-3.5安装2.5寸 |
|  | 服务器配件 | 2 X 3.5英寸硬盘托架 |
|  | 服务器配件 | 1 X 2U静态滑轨套件 |
|  | 光模块组 | 2 X 10GSFP+850nm 0.3km 多模 MTRS-01X11-G/02318169 |
|  | 服务 | 1 X 服务器三年标准售后 |
|  | 数据库 | openGauss(5.0.0) |
|  | 操作系统 | openEuler(22.03) |
|  | 疾控前置件 | 按国家传染病监测预警前置软件考核任务要求完成初始化配置，并配合医院完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的0S、Database、App、Port等环境配置 |
|  | 软件基础务 | 前置软件安装初始化服务，含一次前置软件远程复核服务 |

4.信创要求

本项目应根据建设单位需求，按照信创相关标准规范，实现建设单位建设需求、使用目标，按需求方指定的环境部署和应用，系统需支持在信创环境下运行，建成后对信创环境下的客户端必须具有良好的兼容性和适应性。

## 5.实施及工期要求

现场服务器上架；现场配合医院修改服务器IP地址；现场配合医院网络测试；现场协助医院前置机环境准备、部署。实施期间必须有不少于1名工程师在医院现场施工以及二次开发，满足医院个性化需求，中标并签订合同后30天内完成整体项目建设并通过验收。

## 6.售后服务要求

（1）投标方完成项目建设，经验收合格后应提供不少于1年免费运行维护。免费服务期满后的售后服务方式、费用，在不高于中标金额8%的范围内，经双方协商，签订相关售后服务合同。

（2）服务响应要求：7×24小时电话服务，1小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在24小时内到达现场。

（3）完成本项目所需的和医院现有系统的所有接口改造，与医院现有系统等接口由中标人负责，不再另行支付费用。

## 7.培训要求

投标方在项目建设前后除了对业务经办人员的专项培训以外，应对招标方的系统维护人员进行系统维护培训。包括：系统管理、开发工具、平台软件等。