| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 形态 | 2U2路机架式服务器 |
| CPU | 配置不低于≥2颗第三代Intel Xeon Gold 处理器，单颗核数≥20Core，主频≥2.3GH。 |
| 内存 | 配置≥4*32GB DDR4 3200MT/s RDIMM内存。 |
| 硬盘 | 配置≥2块480GB SSD, ≥4块4TB SATA HDD。 |
| 阵列卡 | 配置SAS/SATA RAID卡，≥2G缓存，支持RAID0/1/5/6/10/50/60,直通模式。 |
| 网口 | 配置≥1块1GE四端口电口网卡，≥1块10GE双端口光口网卡（含2个光模块） |
| 电源 | 配置≥900W冗余（1+1）白金电源，可支持3000W钛金电源提供官网证明材料。 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持5ºC – 45ºC |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| 可管理性 | 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 |
| 故障诊断 | 支持内存UCE Non-Fatal/PCIe标卡UCE故障精准告警功能，需要包含故障内存/PCIe卡的具体槽位信息，提供官方产品白皮书或技术说明书证明材料（提供官方链接）。 |
|  | 支持内存故障隔离功能, 内存风险区域产生UCE故障，隔离成功，OS不宕机，提供提供官方产品白皮书或技术说明书证明材料（提供官方链接）。 |
| 鉴权/加密算法 | 支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES256加密算法, 可以有效保证SNMP接口数据的机密性，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官方产品白皮书或技术说明书证明材料（提供官方链接）。 |
| ▲安全协议 | Web/Redfish基于HTTPS协议，采用的TLS协议默认仅支持安全的TLS 1.2、TLS 1.3版本，保证Web/Redfish接口的访问通道加密强度高，降低数据泄露或篡改的安全风险，提供官方产品白皮书或技术说明书证明材料（提供官方链接）和提供相关软件功能截图。 |
| 用户认证管理 | 支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，提升用户认证管理的安全性。同时支持SSO免用户名密码登录，提升Web访问效率，提供官方产品白皮书或技术说明书证明材料（提供官方链接）。 |
| ▲电子保单 | 支持提供电子保单信息查询和配置能力，支持Redfish/Web接口，支持配置服务起始时间和服务年限，可查看BMC Web电子保单信息，需包含产品名称、产品序列号、生产日期、UUID、服务起始时间、服务年限。便于在服务器设备上录入维保服务起始时间和服务年限信息，方便集中批量统计设备维保状态。提供官方产品白皮书或技术说明书证明材料（提供官方链接）和提供相关软件功能截图。 |
| 系统锁定 | 支持BMC系统锁定模式，除允许范围内的操作可执行外，其他配置/设置类操作均不允许下发。 |
| 售后服务 | 需提供三年7*24小时原厂现场服务，提供质保期内硬盘不返还服务，签订合同时提供产品制造商出具的针对本项目原厂授权书和原厂售后服务承诺书，所有服务器布线按照机房管理要求由供应商无偿提供，提供与相关应用软件公司的对接服务，产品制造商需在国内设有400技术服务热线。 |